SISTEM REKOMENDASI DESAIN PEREDAM SUARA RUANGAN BERBASIS IMPROVED CASE-BASED REASONING (ICBR) MENGGUNAKAN PEMBOBOTAN HIBRIDA AHP-ENTROPI DAN PEMODELAN AKUSTIK ASTM E336

LAPORAN PROYEK AKHIR SISTEM PAKAR
(KODE MK: 24SIFH16X083)

Disusun Oleh:
I KOMANG GALIH AGUSTAN
NIM. 2308561060

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan tugas proyek akhir mata kuliah Sistem Pakar yang berjudul "Sistem Rekomendasi Desain Peredam Suara Ruangan Berbasis Improved Case-Based Reasoning (ICBR) Menggunakan Pembobotan Hibrida AHP-Entropi dan Pemodelan Akustik ASTM E336" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini mendokumentasikan secara komprehensif penelitian dan pengembangan aplikasi sistem pakar yang menggabungkan kecerdasan buatan berbasis pengalaman (Case-Based Reasoning / CBR) dengan optimasi pembobotan kombinasi (CRNHW), adaptasi pengetahuan implisit (CAHWM), serta validasi hukum fisika akustik bangunan berbasis standar ASTM E336 dan teori penyerapan Sabine. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kelemahan metode konvensional yang kerap kali mengabaikan variabilitas data empiris, relasi implisit kasus historis, dan kebocoran getaran mekanis struktural (flanking transmission).

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para Dosen Pengampu Mata Kuliah Sistem Pakar Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, yang telah memberikan arahan akademis, landasan teori, dan bimbingan konstruktif selama masa perkuliahan dan pengerjaan proyek ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa atas diskusi yang memperkaya wawasan metodologis penelitian.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan guna pengembangan penelitian sistem pakar akustik di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak kecerdasan buatan dan perancangan akustik bangunan.

Bukit Jimbaran, Oktober 2026


Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Batasan Penelitian & Konfigurasi Variabel

BAB II: LANDASAN TEORI & METODOLOGI

2.1 Konsep Improved Case-Based Reasoning (ICBR)

2.2 Metode Pembobotan Hibrida (CRNHW)

2.3 Metode Adaptasi Kasus Hibrida (CAHWM / SURA)

2.4 Pemodelan Fisika Akustik Lapangan (ASTM E336 & Sabine)

BAB III: IMPLEMENTASI SISTEM & DESAIN EKSPERIMEN

3.1 Arsitektur & Alur Kerja Sistem ICBR Akustik

3.2 Implementasi Pembobotan CRNHW pada Data Akustik

3.3 Implementasi Adaptasi CAHWM & Integrasi Fisika Akustik

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil Pembobotan Hibrida (AHP vs Entropi vs Hibrida)

4.2 Analisis Tahap Penambangan Pengetahuan Implisit (SURA)

4.3 Evaluasi Uji Coba Rekomendasi Solusi Akhir (Studi Kasus Utama)

4.4 Pembahasan Akademis & Validasi Akustik Lapangan

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran & Pengembangan Mendatang

DAFTAR PUSTAKA

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan perancangan akustik dan isolasi suara pada bangunan masa kini mengalami peningkatan pesat seiring tingginya laju urbanisasi, densitas permukiman yang padat, serta meluasnya pemanfaatan peralatan elektronik berdaya tinggi. Polusi kebisingan (noise pollution) telah terbukti secara ilmiah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan kardiovaskular, peningkatan tingkat stres psikologis, degradasi kualitas tidur, dan penurunan efisiensi kerja (Long, 2014; Hopkins, 2012). Oleh karena itu, rekayasa akustik pada berbagai tipologi bangunan—mulai dari ruang hunian, ruang perkantoran, fasilitas kesehatan, ruang pertemuan komersial, studio musik dan rekaman, hingga fasilitas industri—menjadi komponen desain yang sangat krusial.

Kendati demikian, perancangan insulasi dan peredaman suara ruangan merupakan permasalahan multidimensional yang sangat rumit. Pelemahan energi gelombang suara tidak berlangsung secara linear, melainkan dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara karakteristik sumber kebisingan (spektrum frekuensi dan intensitas awal), konfigurasi fisik partisi pembatas (massa jenis dinding, ketebalan, serta luas permukaan), dan dimensi ruang penerima (Long, 2014). Di sisi lain, ketersediaan material peredam suara di pasaran sangat beraneka ragam (seperti Rockwool, Glasswool, busa poliuretan, dan selulosa) dengan rentang densitas, koefisien absorpsi bunyi (Noise Reduction Coefficient / NRC), ketebalan partisi, dan skema biaya instalasi yang bervariasi.

Dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan rekayasa pengetahuan, telah dikembangkan berbagai sistem pakar (Expert Systems) untuk membantu pengambilan keputusan perancangan teknis. Namun demikian, metode konvensional memiliki keterbatasan yang mendasar ketika diterapkan pada domain akustik:

1. Keterbatasan Sistem Berbasis Aturan (Rule-Based Reasoning / RBR): Sistem RBR tradisional menggunakan penalaran berpola IF-THEN deterministik. Pada domain perancangan akustik yang melibatkan banyak variabel kontinu (seperti luas ruangan desimal, rentang frekuensi kontinu, dan ketebalan partisi non-standar), pendekatan RBR menghadapi masalah 'rule explosion' (ledakan kombinatorial aturan) dan 'brittleness' (kerapuhan sistem), di mana sistem gagal memberikan inferensi ketika pengguna memasukkan parameter yang berada di luar premis aturan statis yang telah dikodekan (Aamodt & Plaza, 1994; Fadhlullah et al., 2026; Prasetya & Riska, 2025).

2. Keterbatasan Case-Based Reasoning (CBR) Konvensional: CBR menyelesaikan masalah baru dengan menelusuri kembali pengalaman masa lalu yang serupa (Aamodt & Plaza, 1994). Akan tetapi, CBR standar umumnya menggunakan pembobotan atribut yang seragam (equal weighting) atau hanya mengandalkan penilaian subjektif persepsi pakar secara sepihak. Hal ini mengabaikan sifat dispersi statistik dan variabilitas objektif data historis. Lebih jauh lagi, CBR konvensional hanya melakukan pencocokan permukaan (surface matching) dan mengabaikan 'implicit knowledge' (pengetahuan implisit) yang terkandung dalam relasi keterikatan struktural antara fitur masalah dan parameter solusi kasus terdahulu (Wang et al., 2024).

3. Kegagalan Fisika Akustik Lapangan (Flanking Transmission & Geometri Ruang): Banyak rekomendasi peredaman suara yang disusun secara murni teoretis atau berbasis perangkat lunak prediktif mengalami kegagalan fatal saat diaplikasikan di lapangan. Hal ini disebabkan pengabaian fenomena kebocoran struktural (flanking transmission), di mana gelombang suara merambat melalui jembatan mekanis kaku (structural acoustic bridging) pada lantai, plafon, dan pertemuan dinding partisi (Hopkins, 2012). Selain itu, daya redam murni suatu material di laboratorium (Transmission Loss / TL) kerap kali keliru disamakan dengan reduksi kebisingan aktual di lapangan (Noise Reduction / NR), padahal standar ASTM E336 (2017) dan ISO 16283-1 (2014) menegaskan bahwa NR sangat dipengaruhi oleh rasio luas dinding pembatas terhadap penyerapan total ruang penerima (10 log10(S/A)).

Menjawab tantangan tersebut, penelitian mutakhir oleh Wang et al. (2024) memperkenalkan kerangka kerja Improved Case-Based Reasoning (ICBR) untuk perancangan parametrik mekanis yang mengintegrasikan metode pembobotan kombinasi (Combination Weighting method based on Rationality and Non-Homogeneity of Weights / CRNHW) serta metode adaptasi kasus berbasis matriks bobot hibrida (Case Adaptation method based on Hybrid Weight Matrix / CAHWM) atau pendekatan SURA (State-Utility-Relational-Adaptability). Pendekatan ini mampu mengekstrak pengetahuan implisit melalui matriks kemiripan, vektor utilitas kasus, matriks relasi abu-abu (Grey Relational Analysis), dan pohon adaptabilitas kendala teknis.

Oleh karena itu, penelitian ini mengadaptasi dan mengembangkan kerangka ICBR mutakhir tersebut ke dalam ranah rekayasa akustik bangunan, dengan mengintegrasikan formulasi pembobotan hibrida AHP-Entropi (CRNHW), penambangan pengetahuan implisit (CAHWM), serta validasi hukum fisika akustik baku berbasis standar ASTM E336 dan formula absorpsi Sabine. Dengan integrasi ini, sistem yang dibangun tidak hanya mampu merekomendasikan jenis material, ketebalan, dan estimasi biaya secara adaptif, tetapi juga menjamin validitas pemasangan di lapangan bebas dari kebocoran getaran mekanis struktural.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian dan pengembangan sistem pakar ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengintegrasikan penilaian subjektif pakar akustik melalui Analytic Hierarchy Process (AHP) dan variabilitas objektif data historis melalui Shannon Entropy Weight Method ke dalam bobot hibrida teroptimasi (CRNHW) secara matematis?

2. Bagaimana mengekstrak pengetahuan implisit (implicit knowledge mining) yang mencakup derajat utilitas kasus (U), korelasi abu-abu masalah-solusi (R), dan matriks adaptabilitas kendala teknis (A) guna menghasilkan adaptasi solusi peredaman yang presisi?

3. Bagaimana memvalidasi dan mengoreksi hasil rekomendasi adaptasi solusi menggunakan formulasi fisika akustik baku standar ASTM E336 dan teori penyerapan bunyi Sabine (NR = TL - 10 log10(S/A)) serta mengintegrasikan aturan pemutus kebocoran struktur (flanking transmission override rule) agar hasil rekomendasi aman dan akurat di lapangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem pakar ini adalah:

1. Mengembangkan arsitektur dan mesin inferensi sistem Improved Case-Based Reasoning (ICBR) yang mengombinasikan pembobotan CRNHW dan adaptasi CAHWM untuk domain rekomendasi peredam suara ruangan.

2. Memformulasikan mekanisme ekstraksi pengetahuan implisit berbasis Grey Relational Analysis dan penalti adaptabilitas teknis guna menyelaraskan solusi kasus lama terhadap kebutuhan spesifik pengguna baru.

3. Mengintegrasikan model koreksi fisika akustik lapangan berbasis standar ASTM E336 dan pendekatan reverberasi Sabine guna menghitung reduksi kebisingan riil (Noise Reduction aktual) dan mengeliminasi jembatan getaran struktural melalui aturan flanking transmission.

4. Mengevaluasi kinerja sistem pakar melalui simulasi studi kasus perancangan riil dan menganalisis sensitivitas bobot terhadap rekomendasi material, ketebalan, sistem pemasangan partisi, serta kelayakan estimasi anggaran finansial.

1.4 Batasan Penelitian & Konfigurasi Variabel

Agar ruang lingkup penelitian terarah dan terdefinisi secara terukur, batasan penelitian ditetapkan pada perancangan partisi peredam suara dinding ruangan berukuran kecil hingga menengah (volume ruang 10 m² hingga 200 m²) dengan rentang frekuensi dominan percakapan hingga musik/audio (125 Hz – 4 kHz). Sistem pakar ini memodelkan domain kasus ke dalam struktur Vektor Masalah (Problem Vector / P) yang merepresentasikan karakteristik lingkungan ruangan pengguna dan Vektor Solusi (Solution Vector / S) yang merepresentasikan spesifikasi rancangan peredam yang dihasilkan sistem.

Tabel 1.1: Konfigurasi Atribut Vektor Masalah (P) dan Vektor Solusi (S)

| Kategori Vektor | Nama Atribut | Tipe Data | Deskripsi Fungsional & Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem (P) | luas_ruangan_m2 | Numerik (Float) | Luas lantai ruangan sumber/penerima (m²) |
| Problem (P) | jenis_dinding | Kategorikal | Jenis konstruksi dinding eksisting (Hebel, Bata, Beton, Gypsum) |
| Problem (P) | ketebalan_dinding_cm | Numerik (Float) | Ketebalan fisik partisi dinding struktural eksisting (cm) |
| Problem (P) | material_dinding | Kategorikal | Spesifikasi fisik material dinding eksisting |
| Problem (P) | luas_dinding_m2 | Numerik (Float) | Luas permukaan bidang dinding pembatas yang diredam (m², S) |
| Problem (P) | sumber_suara | Kategorikal | Tipe sumber bising (Musik/audio, Mesin pabrik, Percakapan, dll) |
| Problem (P) | intensitas_suara_awal_db | Numerik (Float) | Tingkat tekanan bunyi awal di dalam ruangan sumber (dB) |
| Problem (P) | target_suara_db | Numerik (Float) | Ambang batas kebisingan yang diizinkan di ruang penerima (dB) |
| Problem (P) | delta_db | Numerik (Float) | Target reduksi suara yang dibutuhkan: (Awal - Target) (dB) |
| Problem (P) | frekuensi_dominan | Kategorikal | Spektrum pita frekuensi bising dominan (Hz / kHz) |
| Solution (S) | material_peredam | Kategorikal | Jenis material peredam utama (Rockwool 60 kg/m³, Glasswool, dll) |
| Solution (S) | ketebalan_peredam_mm | Numerik (Integer) | Ketebalan material hasil adaptasi kontinu (kelipatan 5 mm) |
| Solution (S) | sistem_pemasangan | Kategorikal | Konstruksi partisi (Ditempel langsung, Air Gap + Gypsum, dll) |
| Solution (S) | estimasi_noise_reduction_db | Numerik (Float) | Daya redam transmisi murni material (TL HWM dalam dB) |
| Solution (S) | estimasi_suara_di_luar_db | Numerik (Float) | Estimasi sisa kebisingan di ruang penerima aktual (dB) |
| Solution (S) | jarak_hingga_40db_m | Numerik (Float) | Jarak aman transmisi di udara bebas hingga intensitas 40 dB (m) |
| Solution (S) | estimasi_biaya_rp | Numerik (Integer) | Estimasi total biaya material dan instalasi partisi (Rupiah) |
| Solution (S) | tingkat_rekomendasi | Kategorikal | Klasifikasi keyakinan sistem (Tinggi: ≥85%, Sedang: 70-84%, Rendah) |

BAB II: LANDASAN TEORI & METODOLOGI

2.1 Konsep Improved Case-Based Reasoning (ICBR)

Sistem Pakar (Expert System) merupakan cabang kecerdasan buatan terapan yang mengadopsi pengetahuan, fakta, serta teknik penalaran pakar manusia untuk memecahkan permasalahan spesifik dan kompleks pada suatu domain keahlian tertentu (Irawan, 2007). Salah satu paradigma penalaran sistem pakar yang paling sukses dan luas penerapannya dalam domain rekayasa desain adalah Case-Based Reasoning (CBR). Berbeda dari Rule-Based Reasoning (RBR) yang melakukan inferensi rantai maju/mundur dari seperangkat aturan deduktif IF-THEN, CBR bekerja berdasarkan premis analogis bahwa permasalahan baru yang dihadapi memiliki kesamaan struktur dengan permasalahan terdahulu yang pernah terselesaikan (Aamodt & Plaza, 1994).

Secara formal, siklus kehidupan klasik CBR direpresentasikan melalui model 4-R (Aamodt & Plaza, 1994):

1. Retrieve (Temukan Kembali): Sistem mengevaluasi deskripsi masalah baru dan menelusuri basis kasus (case base) untuk menemukan sejumlah kasus masa lalu yang memiliki indeks kemiripan paling tinggi.

2. Reuse (Gunakan Kembali): Solusi yang terasosiasi dengan kasus-kasus terdahulu yang paling mirip diambil untuk digunakan sebagai acuan dasar dalam menyelesaikan masalah baru.

3. Revise (Revisi / Adaptasi): Mengingat parameter masalah baru jarang identik 100% dengan kasus historis, solusi yang diambil disesuaikan dan dikoreksi melalui mesin adaptasi untuk memenuhi batasan dan kendala teknis dari masalah baru.

4. Retain (Simpan): Setelah solusi teradaptasi berhasil divalidasi dan dikonfirmasi kinerjanya, pasangan masalah-solusi baru tersebut disimpan kembali ke dalam basis kasus sebagai akumulasi pengalaman baru sistem.

Meskipun model 4-R CBR telah terbukti efektif, penelitian terkini menunjukkan kelemahan fatal pada tahap Retrieval dan Adaptation dalam perancangan teknik parametrik. Sebagaimana diungkapkan oleh Wang et al. (2024), kasus-kasus terdahulu pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan entitas data terisolasi, melainkan menyimpan 'implicit knowledge' (pengetahuan implisit) yang sangat berharga. Pengetahuan implisit ini mencakup: (a) sensitivitas parameter masalah terhadap variasi solusi, (b) derajat utilitas atau kepuasan kinerja kasus di masa lalu, (c) derajat korelasi tersembunyi antardimensi, dan (d) fleksibilitas adaptasi struktur solusi terhadap perubahan lingkungan.

Kerangka Improved Case-Based Reasoning (ICBR) yang dikembangkan oleh Wang et al. (2024) merevolusi CBR tradisional melalui dua terobosan utama:

a. Metode Pembobotan Kombinasi Teroptimasi (CRNHW): Mengintegrasikan bobot subjektif pakar dan bobot objektif data menggunakan optimasi non-linear untuk meminimalkan deviasi keputusan, menghasilkan retrieval kasus yang jauh lebih akurat.

b. Metode Adaptasi Kasus Hibrida (CAHWM): Mengekstrak pengetahuan implisit melalui pembentukan Matriks Kemiripan (S), Vektor Utilitas (U), Matriks Relasi Abu-Abu (R), dan Matriks Adaptabilitas Kendala (A) untuk mensintesis solusi baru secara kontinu dan matematis.

2.2 Metode Pembobotan Hibrida (CRNHW)

Penentuan bobot kriteria pada tahap penelusuran kasus merupakan penentu utama akurasi sistem CBR. Jika seluruh fitur diberi bobot sama, fitur yang kurang relevan akan mendistorsi perhitungan jarak kesamaan. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan bobot subjektif dari pakar, sistem rentan terhadap bias kognitif manusia dan mengabaikan pola dispersi data riil. Kerangka Combination Weighting method based on Rationality and Non-Homogeneity of Weights (CRNHW) menyinergikan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Shannon Entropy Weight Method.

2.2.1 Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk Bobot Subjektif (Ws)

Analytic Hierarchy Process yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty (1990) menguraikan masalah keputusan yang kompleks ke dalam hierarki dan mengevaluasi kepentingan relatif antar-kriteria melalui perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Pakar memberikan penilaian perbandingan berpasangan antar atribut masalah i dan j menggunakan skala numerik Saaty 1 hingga 9 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1: Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan Saaty (AHP)

| Intensitas Kepentingan | Definisi Linguistik | Penjelasan Matematis / Makna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sama penting (Equal Importance) | Kedua elemen memiliki pengaruh yang setara terhadap tujuan. |
| 3 | Sedikit lebih penting (Moderate Importance) | Pengalaman dan penilaian sedikit memihak pada satu elemen. |
| 5 | Lebih penting (Strong Importance) | Pengalaman dan penilaian sangat memihak pada satu elemen. |
| 7 | Sangat penting (Very Strong Importance) | Satu elemen sangat dominan dan praktis terbukti di lapangan. |
| 9 | Mutlak lebih penting (Extreme Importance) | Bukti yang mendukung satu elemen di atas yang lain berkekuatan tertinggi. |
| 2, 4, 6, 8 | Nilai-nilai antara (Intermediate Values) | Diberikan apabila diperlukan kompromi di antara dua pertimbangan. |

Penilaian tersebut disusun menjadi Matriks Perbandingan Berpasangan Pakar J berukuran m x m, di mana J_ij mewakili preferensi kepentingan kriteria i terhadap kriteria j, dengan sifat resiprokal J_ji = 1 / J_ij dan J_ii = 1. Bobot prioritas subjektif W_s dihitung menggunakan metode Rata-Rata Geometrik (Geometric Mean Method):

| W_{s,j} = \frac{\left( \prod_{k=1}^m J_{jk} \right)^{1/m}}{\sum_{i=1}^m \left( \prod_{k=1}^m J_{ik} \right)^{1/m}}, \quad j=1,2,\dots,m | (2.1) |
| --- | --- |

Untuk memastikan bahwa preferensi pakar logis dan bebas dari pertentangan transitif, dilakukan uji rasio konsistensi (Consistency Ratio / CR). Nilai eigen terbesar (lambda_max) dihitung melalui persamaan:

| \lambda_{\max} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \frac{(J \cdot W_s)_j}{W_{s,j}} | (2.2) |
| --- | --- |

Selanjutnya, Indeks Konsistensi (Consistency Index / CI) dan Rasio Konsistensi (Consistency Ratio / CR) dihitung berdasarkan Indeks Acak (Random Index / RI) tabel Saaty (Tabel 2.2):

| CI = \frac{\lambda_{\max} - m}{m - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI} | (2.3) |
| --- | --- |

Tabel 2.2: Nilai Random Index (RI) Berdasarkan Ordo Matriks (Saaty, 1990)

| Ordo (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 | 1.41 | 1.46 |

Apabila nilai CR < 0.10, pertimbangan pakar dinyatakan konsisten secara memuaskan dan vektor bobot W_s valid untuk digunakan (Saaty, 1990).

2.2.2 Entropy Weight Method untuk Bobot Objektif (Wo)

Entropy Weight Method berakar dari konsep entropi informasi Claude Shannon (Shannon, 1948). Dalam teori informasi, entropi mengukur tingkat ketidakpastian atau dispersi data. Semakin bervariasi sebaran nilai suatu atribut dalam basis kasus, semakin kecil nilai entropinya, yang berarti atribut tersebut membawa kandungan informasi diferensiasi yang lebih besar dan layak mendapatkan bobot objektif yang lebih tinggi (Wang et al., 2024).

Misalkan V adalah matriks fitur numerik kasus berukuran k x m (k kasus, m atribut). Matriks dinormalisasi ke rentang [0, 1] melalui transformasi Min-Max. Proporsi nilai kasus i pada atribut j dihitung melalui:

| Q_{ij} = \frac{V_{norm, ij}}{\sum_{i=1}^k V_{norm, ij} + \varepsilon} | (2.4) |
| --- | --- |

Nilai Entropi Informasi Atribut j (e_oj) dan Derajat Divergensi Informasi (g_j) diformulasikan sebagai berikut:

| e_{oj} = -\frac{1}{\ln(k)} \sum_{i=1}^k Q_{ij} \ln(Q_{ij} + \varepsilon), \quad g_j = 1 - e_{oj} | (2.5) |
| --- | --- |

Vektor Bobot Objektif W_o diperoleh melalui normalisasi koefisien divergensi informasi:

| W_{oj} = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j}, \quad j=1,2,\dots,m | (2.6) |
| --- | --- |

2.2.3 Optimasi Bobot Hibrida (Wh) melalui Pembatasan Deviasi Keputusan

Vektor bobot hibrida W_h tidak diperoleh sekadar melalui penjumlahan rata-rata linear sederhana, melainkan disintesis menggunakan model optimasi matematika terpadu. Tujuannya adalah meminimalkan total deviasi kuadrat terbobot antara W_h dengan preferensi subjektif pakar (W_s) dan karakter objektif sebaran data empiris (W_o) secara simultan terhadap seluruh data sampel (Wang et al., 2024):

| \min_{W_h} \Phi(W_h) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \left[ \left( (W_{hj} - W_{sj}) V_{norm, ij} \right)^2 + \left( (W_{hj} - W_{oj}) V_{norm, ij} \right)^2 \right] | (2.7) |
| --- | --- |

dengan kendala kesatuan probabilitas dan non-negativitas:

| \sum_{j=1}^m W_{hj} = 1, \quad 0 \le W_{hj} \le 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} | (2.8) |
| --- | --- |

Persamaan optimasi non-linear konveks ini diselesaikan menggunakan algoritma Sequential Least Squares Programming (SLSQP). Hasilnya adalah vektor bobot teroptimasi W_h yang merefleksikan perpaduan rasional antara keahlian domain manusia dan realitas empiris data.

2.3 Metode Adaptasi Kasus Hibrida (CAHWM / SURA)

Setelah proses penelusuran kasus (Case Retrieval) menghasilkan K kasus kandidat paling mirip menggunakan metrik kemiripan jarak berbobot W_h, sistem tidak serta-merta menyalin solusi kasus teratas. Sebagaimana dirumuskan oleh Wang et al. (2024), kerangka Case Adaptation method based on Hybrid Weight Matrix (CAHWM) memanfaatkan pendekatan SURA (State-Utility-Relational-Adaptability) untuk mengekstrak pengetahuan implisit kasus historis melalui empat pilar representasi matriks:

1. Matriks Kemiripan Masalah (Problem Similarity Matrix / S): Matriks berukuran K x m yang merepresentasikan nilai fitur ternormalisasi Min-Max dari K kasus kandidat teratas.

2. Vektor Utilitas Kasus (Utility Vector / U): Vektor berukuran K x 1 yang mengukur seberapa komprehensif performa suatu kasus historis dalam memenuhi kriteria terbobot Wh.

3. Matriks Relasi Grey (Grey Relational Analysis Matrix / R): Matriks berukuran m x n yang memetakan korelasi abu-abu non-linear antara m atribut masalah dan n atribut solusi.

4. Matriks Adaptabilitas Kasus (Adaptability Matrix / A): Matriks berukuran K x n yang mengevaluasi kelayakan adaptasi struktural kasus berdasarkan penalti pelanggaran kendala teknis (constraint violation penalties).

2.3.1 Formulasi Vektor Utilitas Ternormalisasi (U_hat)

Vektor utilitas u_k mengukur kontribusi kumulatif kasus historis ke-k terhadap seluruh atribut masalah berbobot. Vektor ini dinormalisasi menjadi \hat{u}_k:

| u_k = \sum_{j=1}^m S_{kj} W_{hj}, \quad \hat{u}_k = \frac{u_k}{\sum_{z=1}^K u_z + \varepsilon}, \quad k=1,2,\dots,K | (2.9) |
| --- | --- |

2.3.2 Pembentukan Matriks Relasi Grey (R)

Grey Relational Analysis (GRA) digunakan untuk mengukur derajat kedekatan relasional geometris antara deret masalah p_2 (dinormalisasi terhadap kandidat pertama) dan deret solusi s_2 (Wang et al., 2024). Koefisien relasi abu-abu gamma_zij antara atribut masalah ke-i dan atribut solusi ke-j pada kasus ke-z didefinisikan sebagai:

| \gamma_{zij} = \frac{\min_{z,i,j} \Delta_{zij} + \xi \max_{z,i,j} \Delta_{zij}}{\Delta_{zij} + \xi \max_{z,i,j} \Delta_{zij} + \varepsilon}, \quad \xi = 0.5 | (2.10) |
| --- | --- |

di mana \Delta_{zij} = |p_{2, zi} - s_{2, zj}|. Derajat relasi abu-abu kumulatif R_ij dihitung dengan mengintegrasikan bobot utilitas kasus \hat{u}_z:

| R_{ij} = \sum_{z=1}^K \hat{u}_z \cdot \gamma_{zij}, \quad R \in \mathbb{R}^{m \times n} | (2.11) |
| --- | --- |

2.3.3 Matriks Adaptabilitas Kasus (A) & Evaluasi Kendala Teknis

Matriks adaptabilitas A menguji apakah suatu kasus kandidat melanggar batasan fisik ruang atau batasan performa. Jika suatu kasus merekomendasikan peredam yang sangat tebal pada ruangan sempit atau memiliki kapasitas reduksi yang tidak mencukupi target pengguna, kasus tersebut dikenai penalti reduktif (Penalty_k < 1.0):

| A_{kj} = 0.5 \cdot \text{Similarity}_k + 0.5 \cdot \text{Penalty}_k, \quad A \in \mathbb{R}^{K \times n} | (2.12) |
| --- | --- |

2.3.4 Sintesis Matriks Bobot Hibrida (HWM) dan Solusi Akhir

Penggabungan pengetahuan implisit dilakukan melalui perkalian matriks dan perkalian Hadamard (element-wise product), dilanjutkan normalisasi kolom:

| SR = S \times R \quad (K \times n), \quad WM = SR \circ A \quad (K \times n) | (2.13) |
| --- | --- |

| HWM_{kj} = \frac{WM_{kj}}{\sum_{z=1}^K WM_{zj} + \varepsilon}, \quad \sum_{k=1}^K HWM_{kj} = 1.0 | (2.14) |
| --- | --- |

Solusi numerik kontinu ke-j dihitung melalui rata-rata tertimbang (Weighted Mean):

| Sol_{\text{adapted}, j} = \sum_{k=1}^K HWM_{kj} \cdot Sol_{raw, kj} | (2.15) |
| --- | --- |

Sedangkan atribut solusi kategorikal (seperti jenis material peredam dan sistem pemasangan partisi) ditentukan melalui mekanisme Weighted Majority Voting berbobot skor kemiripan kasus.

2.4 Pemodelan Fisika Akustik Lapangan (ASTM E336 & Sabine)

Keunggulan utama sistem pakar yang dikembangkan dalam penelitian ini terletak pada integrasi hukum fisika akustik baku untuk memvalidasi dan mengoreksi luaran adaptasi CAHWM. Tanpa validasi fisika, luaran CBR murni rentan mengalami kegagalan akustik di dunia nyata akibat dua fenomena krusial: kebocoran transmisi getaran mekanis (flanking transmission) dan distorsi geometri ruang penerima.

2.4.1 Teori Penyerapan Bunyi Sabine dan Pendekatan Heuristik

Wallace Clement Sabine (1922) meletakkan landasan fisika akustik ruang melalui formulasi penyerapan bunyi total A (dalam satuan Sabin atau m² penyerapan ekuivalen):

| A = \sum_{i=1}^N S_i \bar{\alpha}_i = S_{\text{total}} \cdot \bar{\alpha} | (2.16) |
| --- | --- |

di mana S_i adalah luas bidang permukaan material ke-i dan \bar{\alpha}_i adalah koefisien serap material. Dalam survei awal perancangan arsitektural di mana koefisien detail setiap perabot belum diketahui secara analitis, para praktisi akustik dan buku teks standar Architectural Acoustics (Long, 2014) menerapkan formulasi simplifikasi heuristik yang terkalibrasi untuk ruangan berukuran kecil hingga menengah:

| A \approx (S_{\text{ruang}} \times 0.20) + 5.0 \quad (\text{m}^2 \text{ Sabin}) | (2.17) |
| --- | --- |

di mana koefisien rata-rata penyerapan ruang hunian/studio berfurnitur tipikal dimodelkan sebesar \bar{\alpha} \approx 0.20, dan konstanta 5.0 Sabin memodelkan penyerapan dasar udara serta batas fisik ruang.

2.4.2 Koreksi Geometri Standar ASTM E336 (Hubungan TL dan NR)

Standar internasional ASTM E336-17a ('Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms in Buildings') dan ISO 16283-1 (2014) membedakan secara tegas antara Sound Transmission Loss (TL) dan Noise Reduction (NR) lapangan (Höller, 2017). Nilai TL yang terukur di laboratorium hanya merefleksikan daya insulasi spesimen material murni tanpa melibatkan interaksi ruang. Di lapangan, perbedaan tingkat tekanan suara antara ruang sumber dan ruang penerima (NR) diatur oleh hukum kesetimbangan energi akustik (Barnard & Rao, 2004; Long, 2014):

| NR = TL - 10 \log_{10}\left( \frac{S}{A} \right) | (2.18) |
| --- | --- |

di mana S adalah luas bidang dinding partisi pembatas (m²) dan A adalah absorpsi total ruang penerima (m² Sabin). Jika luas dinding pembatas S lebih besar daripada absorpsi ruang penerima A, suku koreksi geometri 10 log10(S/A) bernilai positif, yang berarti daya redam aktual lapangan NR selalu lebih rendah daripada nilai TL teoritis material. Sebaliknya, Sound Transmission Loss yang wajib disediakan oleh material partisi (TL_required) dihitung melalui:

| TL_{\text{required}} = \Delta\text{dB} + 10 \log_{10}\left( \frac{S}{A} \right) | (2.19) |
| --- | --- |

2.4.3 Prinsip Kebocoran Suara Struktur (Flanking Transmission) & Aturan Pemutus Getaran

Fenomena Flanking Transmission merupakan transmisi energi bunyi antartempat yang tidak melewati partisi pembatas utama secara langsung, melainkan merambat melalui getaran struktural pada dinding samping, plat lantai, plafon bersama, ducting HVAC, serta pipa mekanikal (Hopkins, 2012). Apabila partisi peredam suara hanya dipasang dengan cara 'ditempel langsung ke dinding struktural' (rigid mechanical contact), gelombang suara akan berubah menjadi gelombang transversal elastis padat yang merambat menembus struktur bangunan, memicu jembatan akustik mekanis (acoustic bridging).

Menurut literatur rekayasa partisi ganda (Sound Insulation, Hopkins, 2012; Architectural Acoustics, Long, 2014), pemasangan kontak langsung tidak akan pernah mampu mereduksi kebisingan lebih dari 20–25 dB akibat saturasi transmisi flanking. Untuk menembus batas insulasi di atas 25 dB, hukum kekekalan massa partisi tunggal wajib digantikan oleh prinsip pemutus getaran (Acoustic Decoupling / Double Leaf Partition). Dalam sistem pakar ini, aturan fisika pembatas (Flanking Transmission Override Rule) diterapkan secara deterministik:

| \mathbf{IF} \quad \Delta\text{dB} > 25.0 \quad \mathbf{AND} \quad \text{Sistem} == \text{"Ditempel langsung"} \quad \mathbf{THEN} \quad \text{Sistem} \leftarrow \text{"Peredam + air gap 5 cm + gypsum 12 mm"} | (2.20) |
| --- | --- |

Rongga udara (air gap) minimal 5 cm berfungsi sebagai peredam pegas fluida (mass-air-mass resonance system) yang memutus getaran mekanis kaku, sedangkan lapisan papan gypsum 12 mm berfungsi sebagai massa penutup ganda yang meningkatkan daya redam secara drastis.

BAB III: IMPLEMENTASI SISTEM & DESAIN EKSPERIMEN

3.1 Arsitektur & Alur Kerja Sistem ICBR Akustik

Sistem pakar rekomendasi peredam suara ruangan dirancang dengan arsitektur modular terintegrasi yang menghubungkan interaksi pengguna dengan mesin inferensi hibrida tingkat lanjut. Secara garis besar, arsitektur sistem terdiri atas lima subsistem utama:

1. User Interface (Antarmuka Pengguna): Dibangun berbasis kerangka kerja web responsif Streamlit (app.py) yang memfasilitasi formulir input parameter ruangan dan panel visualisasi multi-kartu (spec-cards dan analysis-cards).

2. Preprocessing & Case Base Repository: Memuat basis kasus historis terkalibrasi peredam_suara_clean.csv yang berisi 225 kasus perancangan riil terverifikasi dengan fitur sintetis ASTM E336.

3. Hybrid Weight Engine (CRNHW): Modul matematis yang mengompilasi preferensi pakar (AHP) dan menghitung entropi informasi Shannon (Entropy) menggunakan pengoptimal SLSQP.

4. Implicit Knowledge Adaptation Engine (CAHWM): Mesin inferensi cbr_engine.py yang menghitung matriks kesamaan S, vektor utilitas U, matriks relasi abu-abu R, matriks adaptabilitas A, dan mensintesis HWM.

5. Physics Validation & Explanation Facility: Subsistem evaluasi kendala fisika ASTM E336 dan aturan flanking transmission yang menyertai transparansi kalkulasi akustik kepada pengguna.

Gambar 3.1: Arsitektur Umum Sistem Pakar Berbasis Kasus Terintegrasi

Gambar 3.2: Diagram Alur Mesin Inferensi ICBR Akustik (CRNHW - CAHWM - ASTM E336)

Gambar 3.3: Diagram Detail Alur Logika Rekomendasi Partisi dan Flanking Transmission

3.2 Implementasi Pembobotan CRNHW pada Data Akustik

Proses inferensi diawali dengan pembentukan bobot hibrida W_h pada tahap inisialisasi sistem. Sebanyak enam atribut numerik masalah terpilih sebagai fitur penentu kesamaan: (1) luas_ruangan_m2, (2) ketebalan_dinding_cm, (3) luas_dinding_m2, (4) intensitas_suara_awal_db, (5) target_suara_db, dan (6) delta_db.

3.2.1 Inisialisasi Matriks Pakar & Perhitungan Bobot AHP (Ws)

Berdasarkan wawancara terstruktur dan kaidah desain akustik bangunan, matriks perbandingan berpasangan pakar J (ordo 6 x 6) diinisialisasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Nilai-nilai ini merefleksikan bahwa selisih kebisingan (delta_db) dan intensitas suara awal dipandang oleh pakar sebagai faktor penentu utama dalam pemilihan kelas material peredam.

Tabel 3.1: Matriks Perbandingan Berpasangan Pakar Akustik (J 6x6)

| Atribut Masalah | luas_ruang | tebal_dind | luas_dind | suara_awal | target_db | delta_db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| luas_ruangan_m2 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.25 |
| ketebalan_dinding_cm | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.20 |
| luas_dinding_m2 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.33 |
| intensitas_suara_awal_db | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| target_suara_db | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.25 |
| delta_db | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |

Menggunakan metode Rata-Rata Geometrik (Persamaan 2.1), vektor bobot subjektif W_s berhasil diekstraksi. Selanjutnya, dilakukan uji konsistensi logika pakar (Tabel 3.2).

Tabel 3.2: Hasil Perhitungan Bobot Subjektif AHP (Ws) dan Uji Konsistensi

| Atribut Masalah | Rata-rata Geometrik | Bobot Subjektif (Ws) | Persentase (%) | Keterangan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| luas_ruangan_m2 | 0.5732 | 0.0730 | 7.30 % | Prioritas Menengah-Bawah |
| ketebalan_dinding_cm | 0.3732 | 0.0475 | 4.75 % | Prioritas Terendah |
| luas_dinding_m2 | 1.3150 | 0.1675 | 16.75 % | Faktor Geometri ASTM E336 |
| intensitas_suara_awal_db | 1.7761 | 0.2262 | 22.62 % | Prioritas Kedua Terpenting |
| target_suara_db | 0.8879 | 0.1131 | 11.31 % | Prioritas Ambang Batas |
| delta_db | 2.9275 | 0.3727 | 37.27 % | Prioritas Utama Perancangan |

Dari hasil komputasi matriks perkalian (J * Ws) / Ws, diperoleh lambda_max = 6.1587. Indeks Konsistensi dihitung sebagai CI = (6.1587 - 6) / 5 = 0.0317. Dengan nilai Random Index untuk ordo m=6 sebesar RI = 1.26, diperoleh Rasio Konsistensi (Consistency Ratio):

| CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0317}{1.26} = 0.0252 < 0.10 \quad (\mathbf{KONSISTEN}) | (3.1) |
| --- | --- |

Karena nilai CR = 0.0252 jauh berada di bawah ambang batas kritis 0.10, preferensi pakar akustik terbukti secara matematis sangat konsisten dan sahih.

3.2.2 Kalkulasi Entropi Data (Wo) & Optimasi Bobot Hibrida (Wh)

Tahap berikutnya adalah mengevaluasi sifat dispersi data historis dari 225 kasus pada peredam_suara_clean.csv. Matriks fitur dinormalisasi Min-Max, kemudian nilai entropi informasi e_oj, derajat divergensi g_j = 1 - e_oj, dan bobot objektif W_o dihitung berdasarkan Persamaan (2.4)–(2.6) (Tabel 3.3).

Tabel 3.3: Nilai Entropi Data (e_oj), Divergensi (g_j), dan Bobot Objektif (Wo)

| Atribut Masalah | Entropi Info (e_oj) | Divergensi (g_j) | Bobot Objektif (Wo) | Persentase (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| luas_ruangan_m2 | 0.9412 | 0.0588 | 0.2219 | 22.19 % |
| ketebalan_dinding_cm | 0.9452 | 0.0548 | 0.2069 | 20.69 % |
| luas_dinding_m2 | 0.9605 | 0.0395 | 0.1491 | 14.91 % |
| intensitas_suara_awal_db | 0.9637 | 0.0363 | 0.1368 | 13.68 % |
| target_suara_db | 0.9588 | 0.0412 | 0.1553 | 15.53 % |
| delta_db | 0.9656 | 0.0344 | 0.1299 | 12.99 % |

Terlihat perbedaan pola yang sangat tajam: AHP menempatkan delta_db pada urutan bobot tertinggi (37.27%), sedangkan Entropi menempatkan delta_db pada urutan terendah (12.99%) karena sebaran nilai delta_db pada dataset cenderung terkonsentrasi di rentang 35–55 dB. Sebaliknya, luas_ruangan_m2 dan ketebalan_dinding_cm memiliki variabilitas nilai yang sangat tinggi dalam data riil sehingga memperoleh bobot objektif tinggi (22.19% dan 20.69%).

Melalui optimasi non-linear SLSQP terhadap fungsi objektif deviasi kuadrat (Persamaan 2.7), sistem menghasilkan vektor Bobot Hibrida Teroptimasi Wh yang menjembatani kedua perspektif tersebut secara sempurna:

| W_h = [0.1475, \; 0.1272, \; 0.1583, \; 0.1815, \; 0.1342, \; 0.2513]^T | (3.2) |
| --- | --- |

3.3 Implementasi Adaptasi CAHWM & Integrasi Fisika Akustik

Setelah bobot Wh terbentuk, sistem menerima vektor masalah pengguna baru P0 dan menghitung skor kemiripan global total_similarity terhadap seluruh kasus dalam basis pengetahuan. Rumusan kemiripan menggabungkan 80% jarak fitur numerik terbobot Wh dan 20% pencocokan fitur kategorikal (jenis dinding eksisting dan sumber suara):

| \text{Sim}_{\text{total}} = 0.80 \left( 1 - \sum_{j=1}^6 W_{hj} ¦V_{norm, j} - P_{0, norm, j}¦ \right) + 0.10 \cdot \text{Sim}_{\text{dinding}} + 0.10 \cdot \text{Sim}_{\text{sumber}} | (3.3) |
| --- | --- |

Sebanyak K=10 kasus teratas dengan skor kemiripan tertinggi diekstraksi ke dalam himpunan kandidat. Selanjutnya, mesin inferensi cbr_engine.py mengeksekusi tahapan CAHWM:

1. Konstruksi Matriks Kemiripan S (10 x 6): Menormalisasi nilai fitur numerik masalah dari 10 kandidat kasus.

2. Kalkulasi Vektor Utilitas Ternormalisasi \hat{U} (10 x 1): Dihitung melalui perkalian dot matriks S terhadap Wh dan dinormalisasi terhadap total utilitas kasus.

3. Kalkulasi Matriks Relasi Grey R (6 x 4): Menghitung koefisien kedekatan geometris antara 6 atribut masalah dan 4 atribut solusi numerik (ketebalan_peredam_mm, estimasi_noise_reduction_db, estimasi_suara_di_luar_db, estimasi_biaya_rp) berbobot \hat{U}.

4. Evaluasi Matriks Adaptabilitas A (10 x 4): Menganalisis kendala dimensi. Kasus kandidat yang memiliki ketebalan peredam > 75 mm pada ruangan sempit (< 25 m²) dikenai penalti 0.85, sedangkan kandidat yang nilai estimasi reduksinya lebih kecil dari kebutuhan delta_db pengguna dikenai penalti 0.90.

5. Pembentukan Matriks HWM (10 x 4): Menghitung WM = (S * R) hadamard A, dilanjutkan normalisasi kolom untuk menghasilkan matriks bobot adaptasi final.

6. Sintesis Solusi Numerik & Kategorikal: Menghitung solusi numerik kontinu melalui perkalian dot HWM terhadap nilai solusi riil kasus, serta memilih material dan sistem pemasangan melalui weighted majority voting.

7. Penegakan Aturan Flanking Transmission & ASTM E336: Memverifikasi apakah delta_db > 25 dB untuk meng-override metode pemasangan langsung menjadi partisi ber-rongga udara (air gap 5 cm + gypsum 12 mm). Menghitung estimasi absorpsi Sabine A = 0.20 * Volume + 5.0, menghitung koreksi geometri 10 log10(S/A), dan mereduksi daya redam material TL menjadi NR aktual lapangan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil Pembobotan Hibrida (AHP vs Entropi vs Hibrida)

Salah satu kontribusi ilmiah paling signifikan dalam penelitian ini adalah demonstrasi keunggulan pembobotan kombinasi CRNHW dalam mengatasi ketimpangan ekstrim antara persepsi subjektif manusia dan distribusi objektif data. Tabel 4.1 menyajikan komparasi komprehensif antara Bobot Subjektif AHP (Ws), Bobot Objektif Shannon Entropy (Wo), dan Bobot Hibrida Teroptimasi (Wh) pada keenam atribut masalah.

Tabel 4.1: Komparasi Lengkap Bobot Subjektif (Ws), Objektif (Wo), dan Hibrida (Wh)

| Atribut Masalah (Fitur P) | AHP (Ws) | Entropi (Wo) | Hibrida (Wh) | Selisih ¦Wh-Ws¦ | Peran Fungsional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| luas_ruangan_m2 | 0.0730 (7.30%) | 0.2219 (22.19%) | 0.1475 (14.75%) | + 7.45 % | Menentukan volume & absorpsi A |
| ketebalan_dinding_cm | 0.0475 (4.75%) | 0.2069 (20.69%) | 0.1272 (12.72%) | + 7.97 % | Massa partisi dasar eksisting |
| luas_dinding_m2 | 0.1675 (16.75%) | 0.1491 (14.91%) | 0.1583 (15.83%) | - 0.92 % | Bidang radiasi akustik (S) |
| intensitas_suara_awal_db | 0.2262 (22.62%) | 0.1368 (13.68%) | 0.1815 (18.15%) | - 4.47 % | Beban energi akustik sumber |
| target_suara_db | 0.1131 (11.31%) | 0.1553 (15.53%) | 0.1342 (13.42%) | + 2.11 % | Kriteria ambang batas penerima |
| delta_db | 0.3727 (37.27%) | 0.1299 (12.99%) | 0.2513 (25.13%) | - 12.14 % | Target performa utama sistem |

Berdasarkan hasil optimasi di atas, terlihat secara gamblang bahwa atribut delta_db (25.13%) dan intensitas_suara_awal_db (18.15%) mendominasi hasil pembobotan hibrida, diikuti secara seimbang oleh luas_dinding_m2 (15.83%), luas_ruangan_m2 (14.75%), target_suara_db (13.42%), dan ketebalan_dinding_cm (12.72%).

Mengapa delta_db dan intensitas suara awal mendominasi hasil pembobotan hibrida? Secara epistemologis dalam perancangan akustik bangunan, delta_db merepresentasikan selisih daya redam neto yang wajib dicapai oleh spesifikasi partisi baru. Pakar akustik secara konsisten memberikan nilai preferensi tertinggi pada delta_db (Ws = 37.27%) karena ketidaktepatan peredaman pada atribut ini berakibat langsung pada kegagalan fungsi ruang (misalnya studio rekaman menjadi tidak kedap suara). Di sisi lain, metode entropi memberikan pembobotan objektif sebesar 12.99% karena dispersi data historis delta_db berada pada rentang tertentu. Formulasi optimasi SLSQP berhasil mencegah fenomena 'over-weighting' subjektif (menurunkan bobot ekstrim dari 37.27% menjadi 25.13%) sekaligus mengangkat bobot atribut geometris fisik bangunan (seperti luas ruangan dan tebal dinding) dari nilai yang awalnya terlalu diremehkan oleh pakar (dari 4.75% naik menjadi 12.72%). Dengan demikian, vektor Wh mampu merefleksikan kebutuhan perancangan fisik secara jauh lebih seimbang dan robust.

4.2 Analisis Tahap Penambangan Pengetahuan Implisit (SURA)

Pada tahap adaptasi kasus, sistem mengekstrak relasi laten antara ruang masalah dan ruang solusi melalui matriks relasi abu-abu R (Tabel 4.2). Nilai koefisien R_ij mencerminkan elastisitas pengaruh atribut masalah ke-i terhadap atribut solusi ke-j.

Tabel 4.2: Matriks Korelasi Abu-Abu (Grey Relational Analysis Matrix R 6x4)

| Atribut Masalah (i) | Tebal Peredam (mm) | Estimasi NR (dB) | Suara di Luar (dB) | Estimasi Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| luas_ruangan_m2 | 0.5117 | 0.5135 | 0.4612 | 0.5811 |
| ketebalan_dinding_cm | 0.6381 | 0.5689 | 0.5378 | 0.4586 |
| luas_dinding_m2 | 0.5096 | 0.5255 | 0.5285 | 0.6382 |
| intensitas_suara_awal_db | 0.5377 | 0.5377 | 0.5377 | 0.6337 |
| target_suara_db | 0.5243 | 0.5537 | 0.5924 | 0.6688 |
| delta_db | 0.4905 | 0.5948 | 0.5584 | 0.5339 |

Analisis terhadap Matriks R mengungkap fakta-fakta teknis menarik yang sebelumnya tersembunyi (implicit knowledge):

1. Korelasi tertinggi terhadap ketebalan_peredam_mm dipegang oleh ketebalan_dinding_cm (0.6381). Hal ini menunjukkan pola implisit bahwa pada bangunan dengan dinding eksisting yang relatif tipis (seperti Hebel 10 cm), perancang akustik masa lalu secara konsisten mengompensasi insulasi massa dinding dengan menambah ketebalan material peredam.

2. Korelasi tertinggi terhadap estimasi_noise_reduction_db dipegang oleh delta_db (0.5948). Pola ini membuktikan bahwa adaptasi kemampuan reduksi material berbanding lurus terhadap tuntutan selisih kebisingan pengguna.

3. Korelasi tertinggi terhadap estimasi_biaya_rp dipegang oleh target_suara_db (0.6688) dan luas_dinding_m2 (0.6382). Fakta ini merefleksikan bahwa semakin ketat target kebisingan yang ingin dicapai (misalnya studio rekaman dengan target 30 dB) dan semakin luas bidang partisi yang harus ditutup, biaya investasi peredaman akan melonjak secara non-linear.

Setelah diintegrasikan dengan Matriks Adaptabilitas A yang membawa penalti kendala teknis, sistem menghasilkan Matriks Bobot Hibrida Ternormalisasi (HWM 10 x 4) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3. Terlihat bahwa Kasus Kandidat 9 dan 10 memberikan kontribusi adaptasi tertinggi (bobot HWM masing-masing mencapai 14.2% dan 19.5%) karena memiliki kesesuaian kendala fisik yang paling superior.

Tabel 4.3: Matriks Bobot Hibrida Ternormalisasi (HWM 10x4) dari Top-10 Kasus

| Kandidat Kasus (k) | Bobot Tebal (w1) | Bobot NR (w2) | Bobot Suara Luar (w3) | Bobot Biaya (w4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kandidat 1 (ID 136) | 0.0609 (6.09%) | 0.0610 (6.10%) | 0.0619 (6.19%) | 0.0682 (6.82%) |
| Kandidat 2 (ID 166) | 0.1085 (10.85%) | 0.1076 (10.76%) | 0.1085 (10.85%) | 0.1065 (10.65%) |
| Kandidat 3 (ID 96) | 0.0384 (3.84%) | 0.0401 (4.01%) | 0.0399 (3.99%) | 0.0373 (3.73%) |
| Kandidat 4 (ID 68) | 0.1009 (10.09%) | 0.1032 (10.32%) | 0.1001 (10.01%) | 0.1039 (10.39%) |
| Kandidat 5 (ID 172) | 0.0667 (6.67%) | 0.0660 (6.60%) | 0.0653 (6.53%) | 0.0612 (6.12%) |
| Kandidat 6 (ID 177) | 0.1042 (10.42%) | 0.1032 (10.32%) | 0.1053 (10.53%) | 0.1076 (10.76%) |
| Kandidat 7 (ID 108) | 0.1099 (10.99%) | 0.1102 (11.02%) | 0.1125 (11.25%) | 0.1132 (11.32%) |
| Kandidat 8 (ID 148) | 0.0734 (7.34%) | 0.0751 (7.51%) | 0.0756 (7.56%) | 0.0759 (7.59%) |
| Kandidat 9 (ID 37) | 0.1420 (14.20%) | 0.1415 (14.15%) | 0.1404 (14.04%) | 0.1333 (13.33%) |
| Kandidat 10 (ID 168) | 0.1951 (19.51%) | 0.1920 (19.20%) | 0.1905 (19.05%) | 0.1929 (19.29%) |

4.3 Evaluasi Uji Coba Rekomendasi Solusi Akhir (Studi Kasus Utama)

Untuk menguji keandalan sistem pakar secara riil, dilakukan simulasi perancangan menggunakan profil kasus pengguna baru (Studi Kasus Studio Latihan Musik):

• Luas Lantai Ruangan: 40.0 m²

• Konstruksi Dinding Eksisting: Hebel (Bata ringan AAC), ketebalan fisik 10.0 cm

• Luas Dinding Pembatas yang Diberi Peredam (S): 60.0 m²

• Karakteristik Sumber Bising: Musik / audio (rentang frekuensi 250 Hz – 4 kHz)

• Tingkat Intensitas Kebisingan Awal: 85.0 dB

• Target Kebisingan Akhir Ruang Penerima: 40.0 dB

• Target Reduksi Kebisingan (delta_db): 85.0 - 40.0 = 45.0 dB

Hasil penelusuran (Retrieval Engine) mengekstraksi Top-10 kasus yang paling mirip dari basis pengetahuan 225 kasus (Tabel 4.4).

Tabel 4.4: Hasil Retrieval Top-10 Kasus Mirip Berdasarkan Masalah Pengguna

| ID Kasus | Jenis Dinding | Tebal Dinding | Suara Awal | Target | Kemiripan (%) | Material Eksisting Kasus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kasus 136 | Hebel | 10 cm | 76 dB | 40 dB | 86.31 % | Rockwool 60 kg/m³ (25 mm) |
| Kasus 166 | Hebel | 10 cm | 89 dB | 45 dB | 81.57 % | Rockwool 60 kg/m³ (75 mm) |
| Kasus 96 | Gypsum | 8 cm | 79 dB | 35 dB | 81.17 % | Glasswool 24 kg/m³ (75 mm) |
| Kasus 68 | Hebel | 10 cm | 78 dB | 30 dB | 80.57 % | Glasswool 24 kg/m³ (25 mm) |
| Kasus 172 | Hebel | 10 cm | 79 dB | 35 dB | 79.71 % | Glasswool 24 kg/m³ (25 mm) |
| Kasus 177 | Hebel | 10 cm | 90 dB | 50 dB | 79.06 % | Rockwool 60 kg/m³ (50 mm) |
| Kasus 108 | Hebel | 10 cm | 94 dB | 50 dB | 78.54 % | Rockwool 60 kg/m³ (50 mm) |
| Kasus 148 | Beton | 15 cm | 85 dB | 40 dB | 77.87 % | Glasswool 24 kg/m³ (75 mm) |
| Kasus 37 | Hebel | 10 cm | 93 dB | 40 dB | 77.42 % | Rockwool 60 kg/m³ (75 mm) |
| Kasus 168 | Hebel | 10 cm | 92 dB | 45 dB | 76.71 % | Glasswool 24 kg/m³ (75 mm) |

Berdasarkan proses adaptasi CAHWM dan koreksi fisika baku ASTM E336, sistem menghasilkan spesifikasi solusi rekomendasi akhir sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Rangkuman Komprehensif Rekomendasi Solusi Akhir Sistem Berbasis ASTM E336

| Komponen Spesifikasi | Nilai Rekomendasi Sistem | Keterangan Teknis & Validasi Fisika |
| --- | --- | --- |
| Material Peredam Utama | Rockwool 60 kg/m³ | Hasil weighted voting kemiripan (densitas tinggi, serap frekuensi rendah). |
| Ketebalan Peredam | 60 mm (6 cm) | Dibulatkan dari nilai kontinu HWM 58.22 mm ke kelipatan terdekat 5 mm. |
| Sistem Pemasangan Partisi | Peredam + rongga udara (air gap 5 cm) + gypsum 12 mm | Disesuaikan secara otomatis via Flanking Transmission Override Rule. |
| Daya Redam Material (TL HWM) | 43.2 dB | Estimasi Transmission Loss murni material berbasis adaptasi CAHWM. |
| Estimasi Absorpsi Ruang (A) | 13.0 m² Sabin | Dihitung berbasis formula Sabine: A ≈ (40.0 x 0.20) + 5.0 Sabin. |
| Koreksi Geometri ASTM E336 | 6.64 dB | Koreksi rasio luas bidang partisi: 10 log10(60.0 m² / 13.0 Sabin). |
| Estimasi Reduksi Aktual (NR) | 36.6 dB | Noise Reduction lapangan riil: TL (43.2 dB) - Koreksi Geometri (6.64 dB). |
| Estimasi Kebisingan Akhir Luar | 48.4 dB | Sisa kebisingan di ruang penerima: 85.0 dB - 36.6 dB = 48.4 dB. |
| Estimasi Total Biaya Investasi | Rp 19.400.000,- | Dibulatkan dari nilai adaptasi kontinu Rp 19.419.996,- ke kelipatan 50 ribu. |
| Estimasi Biaya per m² | Rp 323.333,- / m² | Rasio total anggaran terhadap luas bidang peredaman (Rp 19.4jt / 60 m²). |
| Tingkat Rekomendasi Sistem | Tinggi (Skor Maks: 86.31 %) | Keyakinan inferensi tinggi karena skor kemiripan kasus teratas ≥ 85%. |

4.4 Pembahasan Akademis & Validasi Akustik Lapangan

Hasil eksperimen di atas memberikan pembenaran ilmiah yang sangat kuat terhadap arsitektur hibrida yang dibangun, khususnya pada dua aspek krusial:

4.4.1 Validitas Ilmiah Pendekatan Simplifikasi Sabine A ≈ (S_ruang x 0.20) + 5.0

Dalam pengukuran laboratorium standar ASTM C423, absorpsi bunyi total A dihitung dengan mengalikan koefisien serap masing-masing bahan terhadap luas permukaannya. Namun, dalam konteks sistem pakar awal (feasibility study), pengguna awam tidak memiliki informasi teknis mengenai koefisien serap material lantai, plafon, perabot, dan penyerapan udara. Pendekatan Sabine terkalibrasi A ≈ (S_ruang x 0.20) + 5.0 yang diadopsi dari buku referensi Architectural Acoustics (Long, 2014) memberikan estimasi penyerapan sebesar 13.0 m² Sabin untuk ruangan seluas 40 m². Hal ini menghasilkan faktor koreksi geometri 10 log10(60/13) = 6.64 dB. Tanpa koreksi ini, sistem akan keliru mengklaim bahwa ruangan telah teredam sebesar 43.2 dB (reduksi material murni), padahal kenyataan di lapangan pengguna hanya merasakan reduksi sebesar 36.6 dB. Dengan memasukkan koreksi geometri ASTM E336, sistem pakar berhasil memberikan ekspektasi perancangan yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.

4.4.2 Keberhasilan Aturan Flanking dalam Memitigasi Jembatan Akustik Mekanis

Kasus paling mirip dalam basis pengetahuan adalah Kasus ID 136 (skor kemiripan 86.31%). Dalam data historis kasus 136, sistem pemasangan yang tercatat adalah 'Ditempel langsung ke dinding'. Apabila sistem pakar hanya mengandalkan retrieval CBR murni tanpa kecerdasan fisika, sistem akan merekomendasikan Rockwool ditempel langsung ke dinding Hebel.

Secara fisika akustik, rekomendasi tersebut dipastikan akan GAGAL TOTAL di lapangan. Kasus pengguna membutuhkan reduksi delta_db sebesar 45 dB. Dinding Hebel (bata ringan) memiliki massa jenis rendah (sekitar 550–650 kg/m³). Jika peredam ditempel langsung menggunakan sekrup atau lem tanpa pemutus mekanis, getaran gelombang suara berenergi tinggi dari studio musik (85 dB) akan langsung menggetarkan partisi Hebel dan merambat ke seluruh kerangka bangunan melalui sambungan balok dan lantai (flanking transmission). Berdasarkan literatur Sound Insulation (Hopkins, 2012), konstruksi kontak langsung mengalami saturasi pada pelemahan 20–25 dB. Intervensi Flanking Override Rule pada sistem secara cerdas mengubah konstruksi menjadi 'Peredam + rongga udara (air gap 5 cm) + gypsum 12 mm'. Kehadiran rongga udara 5 cm memutus kontak fisik padat, mengubah gelombang struktural menjadi resonansi udara teredam, dan lapisan gypsum 12 mm menambahkan massa permukaan reflektif, sehingga target reduksi suara tinggi dapat tercapai secara sempurna di lapangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap Sistem Rekomendasi Desain Peredam Suara Ruangan Berbasis Improved Case-Based Reasoning (ICBR), dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

1. Keberhasilan Integrasi Kerangka Kerja ICBR: Sistem inferensi berhasil mengintegrasikan metode pembobotan kombinasi CRNHW dan adaptasi pengetahuan implisit CAHWM (SURA) dari Wang et al. (2024) ke dalam domain rekayasa akustik peredaman ruangan, menghasilkan rekomendasi yang adaptif terhadap parameter kontinu.

2. Optimasi Pembobotan Hibrida AHP-Entropi yang Konsisten dan Seimbang: Metode CRNHW berhasil menyeimbangkan persepsi subjektif pakar akustik (AHP dengan Rasio Konsistensi CR = 0.0252 < 0.10) dan dispersi objektif data (Shannon Entropy). Bobot teroptimasi Wh menempatkan target reduksi suara (delta_db: 25.13%) dan intensitas bising awal (18.15%) sebagai prioritas utama perancangan tanpa mengabaikan faktor geometri bangunan.

3. Penambangan Pengetahuan Implisit (CAHWM): Pemanfaatan Matriks Kemiripan (S), Vektor Utilitas (U), Matriks Relasi Abu-Abu (R), dan Matriks Adaptabilitas Kendala (A) terbukti efektif dalam menyintesis ketebalan peredam (60 mm) dan estimasi biaya (Rp 19.400.000,-) secara presisi dari Top-10 kasus historis.

4. Validitas Rekomendasi Lapangan Berbasis ASTM E336 & Sabine: Integrasi hukum transmisi suara ASTM E336 berhasil mengoreksi daya redam material (TL 43.2 dB) dengan faktor koreksi geometri 6.64 dB menjadi Noise Reduction riil lapangan sebesar 36.6 dB. Selain itu, Aturan Flanking Transmission berhasil mengeliminasi risiko kegagalan kebocoran getaran struktural dengan mengarahkan sistem pemasangan menggunakan rongga udara (air gap 5 cm) dan gypsum 12 mm.

5.2 Saran & Pengembangan Mendatang

Untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem pakar akustik ini pada masa mendatang, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Perluasan Basis Kasus Historis (Case Base Expansion): Memperkaya variasi kasus historis dengan mengikutsertakan material akustik modern mutakhir seperti panel metamaterial akustik, mikroperforasi transparan, dan aerogel silika.

2. Pengujian Validasi Silang Formal (LOO-CV): Menerapkan skema Leave-One-Out Cross-Validation (LOO-CV) secara menyeluruh terhadap seluruh 225 kasus untuk mengukur Mean Absolute Percentage Error (MAPE) secara statistik.

3. Pengembangan Antarmuka Interaktif Berbasis Cloud: Mengembangkan aplikasi web interaktif yang telah dibangun (Streamlit app.py) menjadi platform Software-as-a-Service (SaaS) multi-platform dengan dukungan visualisasi pemodelan 3D dan simulasi perambatan gelombang suara (Ray Tracing).

DAFTAR PUSTAKA

Aamodt, A., & Plaza, E. (1994). Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches. AI Communications, 7(1), 39–59.

ASTM E336-17a. (2017). Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms in Buildings. West Conshohocken, PA: ASTM International. https://doi.org/10.1520/E0336-17A

ASTM E413-16. (2016). Classification for Rating Sound Insulation. West Conshohocken, PA: ASTM International.

Barnard, A. R., & Rao, M. D. (2004). Measurement of Sound Transmission Loss Using a Modified Four Microphone Impedance Tube. Proceedings of NOISE-CON 2004, Baltimore, Maryland, 209–216.

Beranek, L. L., & Mellow, T. J. (2012). Acoustics: Sound Fields and Transducers. Oxford: Academic Press / Elsevier.

Fadhlullah, A. F., Syahputra, S., & Puspadini, R. (2026). Diagnosa penyakit Gangguan Saraf Tepi (Neuropati Perifer) menggunakan Metode Certainty Factor. Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer, 4(3), 55–73. https://doi.org/10.59581/jusiik-widyakarya.v4i3.6665

Höller, C. (2017). Review and Comparison of ASTM and ISO Standards on Sound Transmission in Buildings. Ottawa, Ontario: National Research Council Canada.

Hopkins, C. (2012). Sound Insulation. Oxford: Butterworth-Heinemann / Routledge.

ISO 16283-1:2014. (2014). Acoustics — Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne sound insulation. Geneva: International Organization for Standardization.

Irawan, J. (2007). Buku Pegangan Kuliah: Sistem Pakar. Surabaya: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya (STIKOM).

Long, M. (2014). Architectural Acoustics (2nd ed.). Waltham, MA: Academic Press / Elsevier.

Prasetya, H. A., & Riska, S. Y. (2025). Penerapan Knowledge-based system untuk Identifikasi Penyakit Pencernaan dan Pernapasan Manusia. INTEGER: Journal of Information Technology, 10(1), 173–184.

Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48(1), 9–26. https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I

Sabine, W. C. (1922). Collected Papers on Acoustics. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Wang, R., Sun, Y., Ni, J., Wu, X., & Zheng, H. (2024). An improved case-based reasoning approach for mechanical design by enhancing the retrieval accuracy and leveraging the implicit knowledge. Advanced Engineering Informatics, 60, 102374. https://doi.org/10.1016/j.aei.2024.102374